СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Москаленского муниципального района

Омской области

на период с 2016 до 2026 года

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. 5

Глава 1 Схема водоснабжения Алексеевского сельского поселения. 5

Раздел 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения. 6

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.. 6

1.2 Описание территорий поселения ,не охваченных централизованными системами водоснабжения. 7

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения. 7

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения. 7

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений. 7

1.4.2 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций. 8

1.4.3 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям. 8

1.4.4 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений. 9

1.4.5 Описание централизованной системы горячего водоснабжения. 10

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов. 10

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов. 10

Раздел 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения  11

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. 11

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов  11

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды   12

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке. 12

3.2 Территориальный баланс подачи воды.13

3.3 Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета. 14

3.4 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения. 14

3.5 Прогнозные балансы потребления воды на срок 10 лет с учетом развития поселений, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки  15

3.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.. 16

3.7 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)17

3.8 Описание территориальной структуры потребления воды.. 17

3.9 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке  17

3.10 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.18

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. 18

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам. 18

4.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. 18

4.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение. 20

4.4 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. 20

Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. 20

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке. 22

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.22

Раздел 7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения  23

Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения. 26

Графическая часть:

- 1.     Схема водоснабжения на существующее положение с. Алексеевка в масштабе М 1:5000

- 2.          Схема водоснабжения на существующее положение д. Красный Флаг в масштабе М 1:5000

- 3.     Схема водоснабжения на существующее положение аул Илеуш в масштабе М 1:5000

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения  Алексеевского сельского поселения разработана  Администрацией Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области. Схема водоснабжения  разработана в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О  водоснабжении  и водоотведении»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Настоящий документ разрабатывается в целях реализации требований действующего законодательства, отражения  существующей ситуации, а также определения долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения  населенных пунктов, обеспечения надежного и качественного водоснабжения  При разработке схемы развития водоснабжения учитываются наиболее экономичные способы транспортировки воды, минимизация отрицательного воздействия на окружающую природную среду, а также внедрение энергосберегающих технологий и экономическое стимулирование развития систем водоснабжения.

Схема водоснабжения  разработана на  следующие периоды:

- существующее положение (2016 год);

- перспективный период до 2026 г.

Алексеевское сельское поселение расположено к югу от р.п. Москаленки в 12 км. Центр поселения  с. Алексеевка c населением 1457 чел. Кроме этого  на территории поселения расположены: д. Красный Флаг с населением 148 человек; д. Федоровка с населением 10 человек; аул Илеуш с населением 142 человека.

Глава 1 Схема водоснабжения Алексеевского сельского поселения

Раздел 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения это комплекс сооружений, обеспечивающий водой потребителя в требуемом количестве и заданного качества. Система водоснабжения включает в себя устройства для забора воды из источника водоснабжения ее транспортировка, обработка и хранение.

Система водоснабжения по назначению классифицируется на хозяйственно-питьевые, противопожарные, производственные, сельскохозяйственные, поливочные.

В Алексеевском сельском поселении централизованная система водоснабжения с объединённым хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Данный водопровод относится к Ш категории надёжности, где допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более чем на 30 % от расчётного расхода и на производственные нужды до предела установленного аварийным графиком работы предприятия. Длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижения подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта , но не более чем на 24 часа.

Водоснабжение населенных пунктов Алексеевского сельского поселения осуществляется от разводящих сетей Любино-Исилькульского группового водопровода (ЛИГВ) .

На территории Алексеевского сельского поселения подземных    водоисточников водоснабжения нет.

Структура водоснабжения Алексеевского сельского поселения представлена следующими системами водоснабжения и ее элементами:

– централизованной системой холодного водоснабжения с. Алексеевка (ЛИГВ → распределительная сеть → потребитель).

– централизованной системой холодного водоснабжения д. Красный Флаг  (ЛИГВ →  распределительная сеть → потребитель);

– централизованной системой холодного водоснабжения а. Илеуш  (ЛИГВ  → распределительная сеть → потребитель);

Система централизованного горячего водоснабжения в населенных пунктах Алексеевского сельского поселения отсутствует.

Централизованные системы холодного водоснабжения Алексеевского сельского   поселения в соответствии с принятой схемой водоснабжения обеспечивают:

– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;

– обеспечение водой личные подсобные хозяйства;

– тушение пожаров (хозяйственно-питьевой водопровод объединен с

противопожарным).

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоснабжение, определенная по признаку обязанностей организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

На территории Алексеевского сельского поселения одна эксплуатационная зона, обслуживаемая организацией ОАО «Омскоблводопровод».

1.2 Описание территорий поселения,  не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Алексеевского сельского поселения централизованной системой водоснабжения охвачены 3 населенные пункты , д. Федоровка не охваченна.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора воды при ее подаче потребителям в соответствии с расчетным расходом.

ОАО «Омскоблводопровод» является единственной эксплуатирующей организацией в поселении.

На территории Алексеевского сельского поселения одна технологическая зона, водоснабжение населенных пунктов осуществляется из Любино-Исилькульского группового водопровода .

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Алексеевского сельского поселения осуществляется от Любино-Исилькульского группового водопровода , на месте врезки установлен головной прибор учета воды – турбинный счетчик холодной вод. Качество воды, подаваемой по водоводу потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.4.2 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Насосные станции предназначены для бесперебойного обеспечения водой водопотребителей. В состав оборудования входят подводящие (всасывающие) трубопроводы и отводящие (напорные) трубопроводы, насосные агрегаты, запорно-регулирующая арматура. Режим работы насосных станций определяется исходя из объема расхода питьевой воды тех потребителей, которых обслуживает данная станция.

Насосная станция имеет в своем составе основные и резервные насосные агрегаты. Переход с насосного агрегата на другой насосный агрегат обеспечивает равномерную работу всего насосного оборудования и проведение профилактических ремонтов согласно утвержденным графикам.

На территории Алексеевского сельского поселения нет водонасосных станций. Насосная станция расположена на территории ОАО «Омскоблводопровод» в р.п. Москаленки . Она поддерживает необходимый напор в водопроводной сети.

1.4.3 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной водой осуществляется через систему водоснабжения. Водопровод объединенный - хозяйственно-питьевой и противопожарный.

Для разделения водопроводной сети на ремонтные участки в узловых точках кольцевых сетей расположены  водопроводные колодцы и водопроводные камеры с отключающими задвижками.

Пожаротушение жилых и общественных зданий обеспечивается от пожарных гидрантов, устанавливаемых в смотровых колодцах  сетей водопровода.

В Алексеевском сельском поселении общая протяженность сетей  30575 м.( без водовода). Диаметр водопровода варьируется от 20 до 110 мм. Трубопровод выполнен из полиэтиленовых труб.

Водовод от колодца ВК 1 Москаленки-Красный Флаг - с. Алексеевка протяженностью 12850 м выполнен из полиэтиленовых труб диаметр 110 мм., построен в 2013 г.. На сети расположено 3 колодца, установлено 3 задвижки.

В с. Алексеевка общая протяженность водопроводных сетей составляет 20455 м. Сети построены в 2008-2014 годах. Глубина заложения составляет 2,5 метра от поверхности земли. Диаметр водопроводов варьируется от 20 до 110 мм. На сети расположено 25 смотровых колодцев, установлено более 40 задвижек.

Общая протяженность водопроводных сетей в д. Красный Флаг от колодца по деревни составляет 1800 м. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб, построен в 2013 г. .Глубина заложения составляет от 2,5 метра. Диаметр водопровода варьируется от 20 до 63 мм. В колодце два  затвора. От колодца до колодца ВК 3 водовода р.п.Москаленки-с. Алексеевка 436 м , труба  полиэтиленовая диаметр 90 мм.

От колодца ( дом № 11 ул. Труда) с. Алексеевка до колодца  (дом № 1) аула Илеуш водовод протяженностью 6500 м труба  полиэтиленовая диаметр 63 мм., построен 2014 г.

Глубина залегания 3 м.В колодце установлен затвор.

Общая протяженность водопроводных сетей по а. Илеуш составляет 1820 м. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб, построен в 2014 г. Диаметр водопровода варьируется от 20 до 63 мм . Глубина заложения составляет до 2,5 метров.

Перечень технических паспортов сетей водоснабжения в Алексеевском сельском поселении:

- ·    с. Алексеевка, водопровод по ул. Асфальтная, ул. Строителей, до Центральной котельной - инвентарный номер по техническому паспорту № 60000067 (2008 г.);

- ·    Водовод « Москаленки - Красный Флаг - Алексеевка - инвентарный номер по техническому паспорту № 60000066 (2008 г.);

1.4.4 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений

Состояние сетей водоснабжения и водохозяйственного комплекса в целом имеет важнейшее значение для социально-экономического развития сельского поселения. Проблемы обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве и экологической безопасности водопользования являются актуальными для муниципального района.

К проблемам водоснабжения в Алексеевском сельском поселении, в частности, относятся:

- износ запорно-регулирующей арматуры, пожарных гидрантов ;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

- отсутствие значительных муниципальных и частных инвестиций в процесс модернизации и развития хозяйства водоснабжения.

Проблема водоснабжения  носит многоцелевой и междисциплинарный характер, находится на стыке интересов многих субъектов, сфер экономики и отраслей промышленности, является одной из главных составляющих безопасности сельского поселения, требует значительных бюджетных расходов и может быть эффективно решена только программно-целевым методом. Для развития Алексеевского сельского поселения разработаны следующие программы развития:

- ·    Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения ММР Омской области;

·   долгосрочная муниципальная целевая программа «Повышение      энергетической эффективности экономики Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области и сокращения  энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы»;

- ·    Правила землепользования и застройки с. Алексеевка, д. Красный Флаг , д. Федоровка ,а. Илеуш  Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области.

1.4.5 Описание централизованной системы горячего водоснабжения

Система централизованного горячего водоснабжения на территории Алексеевского сельского поселения отсутствует.

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории Алексеевского сельского поселения нет вечномерзлых грунтов. Трубопровод проложен ниже глубины промерзания почвы, на расстоянии 2,5-3,0 метра от поверхности земли.  Фактов замерзания водопроводной магистральной сети не выявлено.

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

Все сети централизованной системы водоснабжения Алексеевского сельского поселения принадлежат администрации поселении .

Раздел 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

На период реализации схемы водоснабжения населенных пунктов Алексеевского сельского поселения (до 2026 г.), необходимо выполнить следующие мероприятие:

- ·  строительство  насосной станции ;

- .  замена запорно-регулирующей арматуры на сетях водопровода

Осуществление мероприятий схемы водоснабжения в Алексеевском сельском поселении позволит:

- улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования водохозяйственного комплекса в поселении;

- обеспечить граждан питьевой водой надлежащего качества в количестве, соответствующем нормам водопотребления, по доступным ценам в интересах удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья;

- обеспечить рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое  состояние водных объектов и окружающей среды.

Достижение результатов, определенных схемой, повлияет на эффективность социально-экономического развития Алексеевского сельского поселения и проведения единой государственной политики в части:

- повышения уровня жизни населения посредством повышения качества предоставляемых гражданам коммунальных услуг;

- увеличения инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- повышения экологической безопасности окружающей среды с помощью строительства и реконструкции объектов водоснабжения.

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Предусматривается два варианта развития системы водоснабжения в зависимости от возможностей бюджета поселения, финансовой поддержки уполномоченных структур муниципального района и Правительства Омской области, а также социально-экономического роста поселения.

Первый вариант реализации мероприятий схемы водоснабжения населенных пунктов Алексеевского сельского поселения ориентирован на увеличение численности населения, а также повышение уровня благосостояния населения с обеспечением нормативной надежности систем водоснабжения и достижением максимального комфорта потребителя посредством ввода водопровода абоненту.

Второй вариант предусматривает обеспечение минимальных потребностей населения в услуге водоснабжения, с соблюдением требований и норм действующего законодательства.

В основу расчетной части проекта, в соответствии с положениями схемы территориального планирования муниципального района , принят оптимистический вариант (первый вариант) развития системы водоснабжения населенных пунктов Алексеевского сельского поселения.

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcyт.m,м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяется по формуле (1)

Qж = ΣqжNж/1000,                                                      (1)

где qж- удельное водопотребление;

Nж- расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qcyт.m, м3/сут, следует определять:

(2)

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут,учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным:

Kсут.max = 1,2; Kсут.min = 0,8.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели . Общий баланс потребления воды в Алексеевском сельском поселении представлен в таблице 1.

Таблица – 1 Общий водный баланс подачи и реализации воды в поселении.

| № п/п | Наименование потребителя | Объем подачи воды, м3/сут | Объем реализации воды, м3/сут | Утечки* м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алексеевское сельское поселение | 29 | 28.7 | 0.3 |

*Объем утечек воды определен в размере 1% от объема подачи воды, в связи с не большой аварийностью на сети.

Основным потребителем воды в Алексеевском сельском поселении является население.

3.2 Территориальный баланс подачи воды.

Территориально Алексеевское сельское поселение поделено на четыре населенных пункта: с. Алексеевка– административный центр поселения, д. Красный Флаг, д. Федоровка и аул Илеуш. Водный баланс подачи воды по населенным пунктам представлен ниже в таблице 2.

Таблица – 2 Объем водопотребления в Алексеевском сельском поселении.

| № п/п | Наименования потребителя | Объем водопотребления, куб.м в сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Алексеевка | 25 |
| 2 | д. Красный Флаг | 3 |
| 3 | аул Илеуш | 1 |

Основная доля водопотребления падает на с. Алексеевка 86 % от общего количества потребляемой воды.

Расход воды на наружное пожаротушение в Алексеевском сельском поселении в соответствии с п.5 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» на один пожар составляет:

- в с. Алексеевка составляет 5 л/с, расчетное количество одновременных пожаров принято равным одному, время тушения пожара составляет три часа;

- в д. Красный Флаг  5 л/с, расчетное количество одновременных пожаров принято равным одному, время тушения пожара составляет три часа;

- в а. Илеуш 5 л/с, расчетное количество одновременных пожаров принято равным одному, время тушения пожара составляет три часа;

3.3 Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Алексеевском сельском поселении ММР Омской области   утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа «Повышение      энергетической эффективности экономики Алексеевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области и сокращения  энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы»;

Основными целями Программы являются:

-переход поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

-снижение расходов  бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера, жилищный фонд.

В Алексеевском сельском поселении у физических лиц установлены 424 приборов учета воды, у юридических лиц установлены 9 приборов учета воды. Это водомерные узлы состоят из крыльчатых водосчетчиков, фильтра и запорной арматуры.

Разработанных и утвержденных в установленном порядке Администрацией  Алексеевского сельского поселения планов-графиков установки приборов учета воды нет, т.к обеспеченна 100% оснащенность приборами учета.

3.4 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения определены для следующего случая:

– соответствие пропускной способности трубопроводов объему существующего водопотребления.

Таблица 3 – Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Объем подачи воды, м3/сут | Резерв пропускной способности магистрального трубопровода, % | Дефицит пропускной способности магистрального трубопровода, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Алексеевка | 25 | 30 | - |
| 2 | д. Красный Флаг | 3 | 50 | - |
| 3 | а. Илеуш | 1 | 60 | - |

3.5 Прогнозные балансы потребления воды на срок 10 лет с учетом развития поселений, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Также в соответствии с общей миграционной ситуацией района и оптимистическим прогнозом – численность населения 2026 году может увеличиться и составлять к 2026 году 1806 человек.

В Алексеевском сельском поселении перечень перспективных объектов общественно - деловой застройки в соответствии со Схемой территориального планирования муниципального района Омской области - нет.

Согласно СНиП 2.04.01-85  удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Также количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Перспективное увеличение объема водоснабжения к 2026 году представлено в таблице 4. Среднесуточный и максимальный расходы потребления воды рассчитаны по формулам 1,2.

Таблица 4 – Показатели водопотребления новых абонентов водоснабжения.

| № п/п | Наимено вание потреби телей | Количество водопотре бителей | Норма водопотребления, л/сут | Средне суточный расход, куб.м./сут | Коэф-т суточ ной нерав номер ности | Максимальный суточный расход, куб.м./сут | Средний годовой расход, куб.м./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с.Алексеевка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население на перспективу | 40 | 150 | 6,00 | 1,2 | 7,20 | 3285,0 |
| 2 | Итого |  |  | 6.00 | 1,2 | 7, 20 | 10957,3 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,60 | 1,0 | 0,60 | 1095,7 |
| 4 | Всего: |  |  | 6,60 |  | 7,80 | 12413,0 |
| д. Красный Флаг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население на перспективу | 5 | 150 | 0,75 | 1,2 | 0,90 | 273,7 |
| 2 | Итого |  |  | О.75 | 1,2 | 0,90 | 1394,3 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,08 | 1,0 | 0,08 | 138,7 |
| 4 | Всего: |  |  | 0,83 |  | 0,98 | 1563,0 |
|  | а. Илеуш |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население на перспективу | 4 | 150 | 0,60 | 1,2 | 0,72 | 219,0 |
| 2 | Итого |  |  | 0,60 | 1,2 | 0,72 | 532,9 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,06 | 1,0 | 0,06 | 54,7 |
| 4 | Всего: |  |  | 0,66 |  | 0,78 | 611,6 |

3.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система централизованного горячего водоснабжения в населенных пунктах Алексеевского сельского поселения не планируется. Потребители используют индивидуальные газовые (электрические) водонагреватели для обеспечения потребности в горячем водоснабжении.

3.7 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Увеличение водопотребления в Алексеевском сельском поселении будет происходить благодаря подключению новых абонентов к централизованной системе водоснабжения.

Водопотребление, в Алексеевском сельском поселении в 2015 году составило 9.8 тыс.куб.м. В с.. Алексеевка объем водопотребления составил 23.2  м.куб в сутки. Ожидаемое водопотребление определено с учетом  с учетом увеличения численности населения. Ожидаемое водопотребление к 2026 в поселении составит 13.15 тыс.куб.м в год, в с. Алексеевка 11.3 тыс.куб.м. в год, в средние сутки 31 куб.м, в максимальные сутки расход составит 37.2 куб.м.

3.8 Описание территориальной структуры потребления воды

Территориально Алексеевское сельское поселение поделено на четыре населенных пункта. Водный баланс потребления воды на перспективный период по населенным пунктам представлен ниже в таблице 5.

Таблица 5 – Прогноз водопотребления в Алексеевском сельском поселении.

| № п/п | Наименования населенного пункта | Среднесуточный расход, куб.м./сут к 2018 году | Максимальный суточный расход, куб.м./сут к 2018 году | Среднесуточный расход, куб.м./сут к 2026 году | Максимальный суточный расход, куб.м./сут к 2026 году | Средний годовой расход, тыс. куб.м./год к 2026 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Алексеевка | 30 | 36 | 31 | 37.2 | 11,3 |
| 2 | д. Красный Флаг | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 5,2 | 1.35 |
| 3 | а. Илеуш | 1.2 | 1.44 | 1.23 | 1.48 | 0.5 |

В Алексеевском сельском поселении сохранится тенденция основной доли водопотребления в с. Алексеевка.

3.9 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

Потери воды при ее транспортировке составляет 1% от общего количества подаваемой воды в поселении. Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению, а также своевременной замене запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления,  снизить нагрузку на водопроводные сети, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Также использование современного оборудования по обнаружению утечек позволит своевременно устранить неполадки на сети. Локализация мест этих утечек трудоемка и требует применения специальных акустических течеискателей (таких как синхронный регистратор акустических сигналов «Акустический томограф «Каскад-2» (Россия), корреляционный течеискатель Enigma (Primayer, Англия), цифровой полевой коррелятор Correlux P-2 (Seba KMT, Германия), улавливающих звуковые колебания струй в местах повреждения системы.

3.10 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Статусом гарантирующей организации на оказание услуг водоснабжения населению наделено открытое акционерное общество  «Омскоблводопровод».

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

На период реализации схемы водоснабжения населенных пунктов Алексеевского сельского поселения (до 2026 г.), необходимо выполнить следующие мероприятие:

- ·      строительство насосной станции ;

- .  замена запорно-регулирующей арматуры на сетях водопровода .

Информация по реализации мероприятия с разбивкой по годам представлена в таблице №6.

4.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Водоснабжение населённых пунктов Алексеевского сельского поселения надежное и бесперебойное  за счет построенных новых водопроводных сетей, с хорошей пропускной способностью.

Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

На период развития предлагается в с. Алексеевка – установить насосы с регулируемым приводом, заменить запорно-регулирующею арматуру и обвязку насосного оборудования, а также построить насосную станцию. Схемой рекомендуется насосные установки с частотным регулированием насосов, удовлетворяющие всем современным требованиям систем водоснабжения к поддержанию постоянного давления воды, без скачков и провалов.

Частотное управление дает возможность плавно разгонять насосы и контролировать их обороты, тем самым, обеспечивая стабильное необходимое давление в системе водоснабжения в широком диапазоне расходов.

Такой способ регулирования насосов дает экономию электроэнергии до 50%, т. к. обеспечивается баланс между подачей установки и потреблением воды из системы, так же отсутствует потребление больших пусковых токов, которое происходит при прямом пуске электродвигателей. Насосные установки с частотным преобразователем исключают гидравлические удары из-за включения и выключения насосов и обеспечивают работу систем водоснабжения без установки гидроаккумуляторов, что увеличивает ресурс работы насосов и сантехнической арматуры и повышается общий КПД системы.

Важные преимущества насосных установок с регулируемым приводом:

- экономичная эксплуатация благодаря работе насосов в области наиболее оптимального КПД;

- надежная эксплуатация благодаря периодическим отлаженным циклам смене насосов, отключению неисправного и включению вместо него резервного насоса;

- безаварийная эксплуатация оборудования обеспечивается применением высококачественных материалов и комплектующих;

- минимальные затраты на техническое обслуживание.

Характеристики насосных установок уточнить при рабочем проектировании.

Целью мероприятия является улучшение надежности подачи воды и качества работы системы водоснабжения в целом.

Предложения по строительству и реконструкции водопроводных сетей.

В связи с тем что водопроводы  недавно построены и построены сразу по всем улицам населенных пунктов поселения необходимости в строительстве и реконструкции водопроводных сетей – нет.

Объекты системы водоснабжения, предлагаемые к выводу из эксплуатации

В Алексеевском сельском поселении не планируется выводить из эксплуатации  объекты системы водоснабжения.

4.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

На данный момент система диспетчеризации и телемеханизации в Алексеевском сельском поселении не развита.

После строительства насосной станции, оборудование ее позволит регулировать подачу воды потребителям с заданным напором, а также будет осуществляться учет отпущенной воды. Средства автоматизации на насосной станции осуществляют: контроль давления местными манометрами, поддержание заданного уровня в резервуарах, поддержание заданного давления в напорном трубопроводе, управление и защиту насосов, световую сигнализацию об аварийной остановке насосов и при отклонении технологических параметров. Насосная установка обеспечит бесступенчатое регулирование частоты вращения двигателей насосов от частотного преобразователя.

4.4 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На данный момент по Алексеевскому сельскому поселению у физических лиц установлено 424 приборов учета воды, у юридических лиц -  9,  100%-охват.

Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В процессе производственно-хозяйственной деятельности человек оказывает все более возрастающее и многообразное воздействие на природную среду, изменяя ее состав. Природоохранные мероприятия, осуществляемые предприятием, должны полностью компенсировать отрицательное воздействие производства на природную среду.

При проектировании объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. При осуществлении строительства и реконструкции объектов принимаются меры по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ввод в эксплуатацию сооружений и сетей водоснабжения осуществляется при условии выполнения в полном объеме требований в области охраны окружающей среды, предусмотренных проектами, и в соответствии с актами комиссий по приемке в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, в состав которых включаются представители федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей среды.

В соответствии со статьями 75-80 Закона «Об охране окружающей среды» за нарушение природоохранного законодательства, за причинение вреда окружающей среде и здоровью человека, должностные лица и предприятия несут дисциплинарную, административную либо уголовную, гражданско-правовую ответственность. При проведении строительных работ нарушением природоохранного законодательства следует считать:

- ·    нарушение экологических требование  при проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатацию комплекса сооружений;

- ·    порча, повреждение, уничтожении природных объектов и естественных экологических систем;

- ·    невыполнение обязательных мер по восстановлению нарушенной окружающей среды;

- ·    неподчинение подписаниям органов, осуществляющих государственный экологический контроль;

- ·    нарушение экологических требований по утилизации, складированию или захоронению производственных и бытовых отходов;

- ·    превышение установленных нормативов предельно-допустимых уровней биологического воздействия на окружающею среду;

- ·    несвоевременная или искаженная информация, отказ от предоставления своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды;

- ·    персональная ответственность за выполнение мероприятий связанных с загрязнением окружающей природной среды в период выполнения строительных работ, возлагается на руководителя строительства. До начала производства работ рабочие и инженерно-технические работники должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении строительных работ.

Санитарно-защитная полоса водоводов, прокладываемых по незастроенной территории, составляет 50 м, по застроенной территории 20 метров.

Для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами в период строительства следует проводить их ежедневный сбор и вывоз на площадку для временного хранения и дальнейшей утилизации. Для сбора строительных и бытовых отходов строительная компания должна быть оснащена передвижным оборудованием и мусоросборниками. После окончания строительства подрядчик стройки должен очистить территорию от строительных и бытовых отходов.

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства является временным. Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него выхлопных газов от автотранспорта при перевозке строительных материалов и рабочих, выбросы от сварочных работ. К загрязняющим веществам относятся: продукты неполного сгорания в двигателях автомашин, строительных машин и механизмов; аэрозоль при сварочных работах.

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

На территории Алексеевского сельского поселения нет сооружений, осуществляющих водоподготовку.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Схемой водоснабжения Алексеевского сельского поселения предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, повышения качества воды на территории Алексеевского сельского поселения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов водоснабжения и с учетом прогноза изменения численности населения, установленного схемой территориального планирования.

Перечень предложений по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоснабжения определяет последовательность действий органов местного самоуправления Алексеевского сельского поселения в части принятия решений по развитию системы водоснабжения.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию линейных объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, оценка необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов выполнена на основе объектов-аналогов.

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения в Алексеевском сельском поселении представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № пп | Наименование мероприятия |  | Способ оценки инвестиций |  | Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Строительство насосной станции в с. Алексеевка |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |  | 3.7 | 2020-2026 года |
| 2 | Замена запорно-регулирующей арматуры на сетях водопровода |  | Стоимость определена по прайсу на продукцию Jafar |  | 0,430 | 2018-2026 года |
| 4,130 |  |  |  |  |  |  |

Раздел 7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

– показатели качества воды;

– показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, за истекший период регулирования и результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.

Целевые показатели деятельности ОАО «Омскоблводопровод» представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Целевые показатели деятельности ОАО «Омскоблводопровод»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | 2020-2026 |
| Общие показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения муниципального образования* | чел. | 1704 | 1683 | 1710 | 1713 | 1738 | 1758 | 1806 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 19.8 | 24.0 | 34.0 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 44 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество проб, соответствующих нормативам | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,03 |
| 12 | Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг) | час./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | Перебои в снабжении потребителей | час./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | Количество потребителей, страдающих от отключений | чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 20 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Количество замененного оборудования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 22 | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 23 | Общее количество установленного оборудования | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Протяженность построенных сетей | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Количество дней предоставления услуг за отчетный период | дн. | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 27 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | часов/год | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 28 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

На территории населенных пунктов Алексеевского сельского поселения в результате обследования не были выявлены бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения.